ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об учете поступивших замечаний, предложений, указанных в заключении экспертизы проекта территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления Чукотского автономного округа, рекомендаций по корректировке проекта территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления Чукотского автономного округа и (или) о причинах их отклонения.

| № п/п | Лицо (организация), направившее замечание (предложение) | Реквизиты поступившего замечания (предложения) | Замечания и предложения | Результат рассмотрения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общество с ограниченной ответственностью «Андезит» | от 05.02.2026 исх.№ 15 | 1. Раздел 2. Баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов взят с данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, в этих данный указаны общие показатели по ЧАО. В Чукотском автономном округе разные зоны деятельности и разные тарифы. Почему не берут во внимание отчет 2-ТП отходы? Если брать во внимание только данные статистики, то показатели по объёму будут не точные, так как при установлении нормативов ТКО для населения не бралось во внимание КГО, а значит норматив остается под сомнением учитывая фактические данные которые вносятся в отчетность 2-ТП отходы. 2. Раздел 5. Схема потоков твердых коммунальных отходов 2025-2027гг. Зона деятельности №2 согласно этому разделу в нашей зоне деятельности нет начальной и конечной точки маршрута. Куда мы возим мусор? 3. 2028 Зона деятельности №2 начальная точка пгт. Угольные Копи, с. Канчалан, с. Усть-Белая конечная точка Комплекс по обращению с отходами пгт. Угольные Копи, объект обезвреживания с. Усть-Белая. Где конечная точка маршрута с. Канчалан? 4. Данные о нахождении мест накопления ТКО - согласно электронной модели проекта территориальной схемы https://utko.mnr.gov.ru ФГИС УТКО в с. Канчалан контейнерные площадки в количестве 3 штуки с общим объем каждой 0,6м3. По нашим данным мы производим вывоз ТКО в с. Канчалан с: - ул. Набережная 29 объем прицепа 6,10 м3 - ул. Юбилейная 4 объем прицепа 5,0 м3 -ул. Юбилейная 3 объем прицепа 6,048 - ул. Украинская 17 объем прицепа 5,796 м3 - ул. Украинская 1 объем емкости 1,4 м3 - ул. Школьная 1 объем емкости 1,5 м3 - ул. Набережная 6 объем емкости 3,6 м3 (объемы разные так как самодельные) 5. Предельные тарифы. В проекте территориальной схемы мы не обнаружили прогнозные значения предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, рассчитанные в соответствии с требованиями к составу и содержанию территориальных схем. | 1. Учтено. 2. Не учтено, действующие объекты размещения ТКО не соответствуют установленным требованиям к объектам размещения ТКО, что препятствует указанию их в проекте Территориальной схемы в 2025-2027 гг 3. Не учтено, согласно утверждённой Дорожной карте по реализации инвестиционных проектов по созданию объектов в сфере обращения с ТКО на территории Чукотского автономного округа, в с. Канчалан дата введения в эксплуатацию объекта обезвреживания отходов 29.12.2028, так как раздел текстовой части схема потоков на 2028 год, предполагает указание маршрута транспортирования ТКО на протяжении всего 2028 года, с. Каначалан и схема потоков до перспективного объекта обезвреживания в 2028 году не отражены. 4. Не учтено, раздел «сведения о местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов», заполняется в части информации предусмотренной подпунктом «б» пункта 12 Правил № 775, который содержит общую информацию о количестве МНО, МНО с РСО, контейнеров по муниципальным округам Чукотского автономного округа, без разбивки по адресам нахождения МНО в рамках зон деятельности региональных операторов. 5. Не учтено, в проекте Территориальной схемы размещены прогнозные значения предельных тарифов с разбивкой по зонам деятельности региональных операторов, на период 2026 – 2035. |
| 2. | Муниципальное предприятие «Чаунское районное коммунальное хозяйство» | от 05.02.2026 № Отнз-265/2 | 1. Согласно раздела 4 вышеуказанной схемы, к планируемому строительству объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО входят зоны деятельности предприятия №11 (с. Айон), № 13 (г. Певек), № 14 (с. Рыткучи). Также сообщаем, что в зону деятельности МП «ЧРКХ» входит зона № 12 (с. Биллингс), в связи с чем Предприятие предлагает включить данную зону в раздел 4 проекта Территориальной схемы для дальнейшего строительства объекта по обращению с ТКО. 2. При этом учитывая суровые климатические условия, сложную логистическую ситуацию и отсутствия круглогодичного транспортного сообщения на территории Чукотского автономного округа, просим рассмотреть возможность обустройства в указанных зонах деятельности, полного комплекса объектов по обращению с ТКО, включающего обработку, обезвреживание, размещение и утилизацию, отходов. | 1. Учтено, с. Биллингс включено в дорожную карту по развитию инфраструктуры по обращению с отходами Чукотского автономного округа, а также включено в перечень перспективных объектов терсхемы. 2. Не учтено, учитывая, количество населения, отходообразование, в указанных зонах деятельности, а также стоимость комплекса по обращению с отходами включающего в себя обработку, обезвреживание, размещение в размере 1,5-2 миллиардов рублей, кроме того для функционирования указанного комплекса существует необходимость в 15-20 квалифицированных работниках постоянно обеспечивающих деятельность комплекса, было принято решение о создании соответствующего комплекса только в г. Певек, а в сельских поселениях предполагается создание объектов обезвреживания отходов с последующим направлением зольного остатка и отходов, не подлежащих сжиганию, на захоронение в г. Певек (не реже 1 раза в год). |
| 3. | Общество с ограниченной ответственностью «Анадырская транспортная компания» | От 04.02.2026 № 01-06/47 | В проекте указана недостоверная информация в части количества объектов обращения с отходами, на которых ведет деятельность Общество. ООО «АТК» не имеет объекта обработки отходов и объекта обезвреживания отходов. Общество осуществляет деятельность на объекте размещения отходов «Полигон ТБО в г. Анадыре ЧАО», зарегистрированном в Государственном реестре объектов размещения отходов (ГРОРО) за № 87:05:000020:63, на котором ведет деятельность по обработке и обезвреживанию отходов. | 1. Учтено. |
| 4. | ППК «Российский экологический оператор» | От 27.01.2026 № Исх-0452/26 | 1.1. Целевые показатели по обезвреживанию, утилизации, размещению ТКО: Отсутствуют сведения о доле отбираемых вторичных ресурсов от доли обрабатываемых отходов. 1.2. Целевые показатели текстового документа проекта территориальной схемы не соотносятся с целевыми показателями электронной модели проекта территориальной схемы, отражённые в ФГИС УТКО. 2. Баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО не соотносится с целевыми показателями текстового документа проекта территориальной схемы. 3. В Таблице 3.1 текстовой части проекта территориальной схемы сведения о действующих объектах представлены не в полном объеме (по некоторым объектам отсутствует адрес объекта, плановые значения показателей эффективности и другие). 4. Отсутствуют плановые значения показателей эффективности объектов обработки. 5. В 2025-2027 г.г схема потоков представлена только для одной зоны10 зоны деятельности регионального оператора, по остальным зонам деятельности регионального оператора информация отсутствует. В 2028 году г схема потоков представлена только для девяти зон деятельности регионального оператора. 6. Детализированная схеме потоков ТКО отсутствует. 7. Балансовые показатели представлены не по всем зонам деятельности регионального оператора и не подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью в соответствии с пунктом 26 Положения о федеральной государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2022 № 913. 8. Объекты инфраструктуры содержат не все сведения, предусмотренные Правилами № 775 и не подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью в соответствии с пунктом 26 Положения о федеральной государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2022 № 913. 9. Необходимо указать прогнозные значения предельных тарифов для всех действующих и перспективных объектов на весь период действия проекта территориальной схемы (с учётом сроков эксплуатации объектов) 10. В указанном разделе электронной модели проекта территориальной схемы, отраженной в ФГИС УТКО, в период с 2026 по 2035 года предусмотрена масса ТКО и отходов после обработки ТКО, поступивших из других субъектов Российской Федерации и из других зон деятельности региональных операторов, при этом информация о соглашениях с другими субъектами РФ в проекте территориальной схемы отсутствует. 11. Детализированная схема потоков не опубликована. Данные по 2025-2028 г.г представлены не в полном объеме. 12. В проекте территориальной схемы отражена информация о 24 зонах деятельности регионального оператора. Сведения о соглашениях об организации деятельности по обращению с ТКО с региональными операторами в ФГИС УТКО представлены только для 21 зоны. 13. Детализированная схема потоков отсутствует на весь период разработки проекта территориальной схемы. 14. В 2025-2027 г.г в регионе присутствует дефицит объектов размещения ТКО. На единственный объект размещения: Полигон ТБО в г. Анадырь Чукотского АО потоки ТКО не направляются. 15. Масса образования ТКО на одного человека в Чукотском автономном округе составляет 455 кг, что выше среднероссийского показателя на 45,4%. 16. Расчеты, выполненные в рамках разработки проекта территориальной схемы в ФГИС УТКО, в том числе моделирование логистических потоков, показывают, что большинство перспективных объектов обращения с ТКО загружаются выше проектной мощности. 17. Необходимо провести моделирование логистических потоков для определения оптимальных мощностей объектов, а также рассмотреть экономическую обоснованность принимаемых решений исходя из используемых технологий для достижения заявленных технических характеристик, стадии реализации инвестиционного проекта, наличия юридических обязательств по его реализации, его вклада по достижению целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309, и иных обстоятельств, влияющих на экономическую обоснованность таких решений. 18. В связи с тем, что в проекте территориальной схемы отсутствуют сведения, на основании чего проведена оценка объема капитальных вложений, необходимых для реализации инвестиционного проекта, однозначно сделать вывод о корректности проведённых расчётов не представляется возможным. 19. Паспортом регионального проекта «Экономика замкнутого цикла (Чукотский автономный округ)» (далее – РП «ЭЗЦ») целевые показатели «Доля обрабатываемых ТКО в общей массе образованных ТКО» (далее – показатель по обработке ТКО) и «Доля захораниваемых ТКО в общей массе образованных ТКО» (далее – показатель по размещению ТКО) на период 2031 – 2035 не установлены. 20. Балансовые показатели текстового документа проекта территориальной схемы не соотносятся с балансовыми показателями электронной модели проекта территориальной схемы, отражённые в ФГИС УТКО и детализированной схемой потоков ТКО, содержащейся в электронной модели проекта территориальной схемы, отражённой в ФГИС УТКО. 21. Указанными актами устанавливаются особенности обращения с ТКО на труднодоступных территориях. В проекте территориальной схемы, отсутствует информация о том, каким образом в таких населенных пунктах оказывается услуга по обращению с ТКО с учетом особенностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Далее заключение о исправлениях (дублирует пункты выше) На основании проведенной экспертизы проекта территориальной схемы ППК «РЭО» рекомендует: - дополнить целевые показатели сведениями о доле отбираемых вторичных ресурсов от доли обрабатываемых отходов и сведениями об установленных значениях целевых показателей по обезвреживанию и утилизации ТКО; - баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО привести в соответствие с целевые показателями текстового документа проекта территориальной схемы; - дополнить действующие объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО, перегрузочные станции недостающей информацией; - привести в соответствие информацию, размещённую в электронной модели проекта территориальной схемы с данными текстовой части проекта территориальной схемы; - схему потоков ТКО в текстовой части проекта территориальной схемы и детализированную схему потоков в ФГИС УТКО отразить на 2025-2028 г.г для всех зон деятельности регионального оператора Чукотского автономного круга; - балансовые показатели в ФГИС УТКО отразить по всем зонам деятельности регионального оператора и подписать усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью в соответствии с пунктом 26 Положения о федеральной государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2022 № 913; - объекты инфраструктуры в ФГИС УТКО подписать усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью в соответствии с пунктом 26 Положения о федеральной государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2022 № 913; - указать прогнозные значения предельных тарифов для всех действующих и перспективных объектов на весь период действия проекта территориальной схемы (с учётом сроков эксплуатации объектов); Необходимо провести моделирование логистических потоков для определения оптимальных мощностей объектов, а также рассмотреть экономическую обоснованность принимаемых решений исходя из используемых технологий для достижения заявленных технических характеристик, стадии реализации инвестиционного проекта, наличия юридических обязательств по его реализации, его вклада по достижению целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309, и иных обстоятельств, влияющих на экономическую обоснованность таких решений. Доработать проект территориальной схемы в соответствии рекомендациями и после доработки представить проект территориальной схемы в ППК «РЭО» в соответствии с положениями Правил № 775. В случае изменения характеристик объектов или схемы потоков ТКО, провести общественные обсуждения доработанного проекта территориальной схемы в соответствии с положениями Правил № 775. | 1.1. Не учтено частично, целевой показатель по доле отбираемых вторичных ресурсов от доли обрабатываемых отходов не установлен региональным проектом «Экономика замкнутого цикла (Чукотский автономный округ)». 1.2. Учтено. Целевые показатели электронной модели скорректировали в соответствии с региональным проектом «Экономика замкнутого цикла (Чукотский автономный округ)» и текстовой частью Территориальной схемы. 2. Учтено. (Справочно: показатель по доле обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов достигается на территории Чукотского автономного округа комплексным подходом который выражается в обработке отходов на комплексах по обращению с отходами, в зонах деятельности в которых предусмотрено строительство соответствующих комплексов, а в зонах деятельности без комплексов по обращению с отходами путём раздельного сбора отходов). 3. Учтено. 4. Не учтено, на комплексном объекте «Полигон ТБО г. Анадырь» осуществляется деятельность по обработке и объект, как и проектная документация на него, отсутствуют. 5. Не учтено, действующие объекты размещения ТКО не соответствуют установленным требованиям к объектам размещения ТКО, что препятствует указанию их в проекте Территориальной схемы в 2025-2027 гг. 6. Учтено. 7. Учтено. 8. Учтено. 9. Учтено. 10. Не учтено, проектом Территориальной схемы не предусмотрено транспортирование отходов в другие субъекты. 11. Учтено. 12. Не учтено, в зонах деятельности региональных операторов 16,17,18 отсутствует региональный оператор. 13. Учтено. 14. Не учтено, действующие объекты размещения ТКО не соответствуют установленным требованиям к объектам размещения ТКО, что препятствует указанию их в проекте Территориальной схемы в 2025-2027 гг. 15. Учтено, данные скорректированы. 16. Учтено, мощности перспективных объектов скорректированы. 17. Учтено. 18. Учтено. 19. Учтено. 20. Учтено. 21. Учтено. |
| 5. | Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) | от 06.02.2026 № ТК-10-02-27/4049 | 1. раздел «Целевые показатели по обработке (в том числе извлечению из твердых коммунальных отходов вторичных ресурсов), обезвреживанию, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов» проекта территориальной схемы не содержит информацию о целевых показателях по утилизации и обезвреживанию ТКО в Чукотском автономном округе, что является нарушением пункта 6 Правил № 775; 2. раздел «Целевые показатели по обработке (в том числе извлечению из твердых коммунальных отходов вторичных ресурсов), обезвреживанию, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов» проекта территориальной схемы не учитывает Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» в части доли обрабатываемых ТКО от общей массы образованных ТКО; 3. раздел «Целевые показатели по обработке (в том числе извлечению из твердых коммунальных отходов вторичных ресурсов), обезвреживанию, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов» проекта территориальной схемы не учитывает данные об отходах производства и потребления, представленные в разделе «Баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов», в части количества ТКО, направленных на обработку и размещение; 4. в разделе «Баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов» проекта территориальной схемы отсутствуют сведения о расчетных величинах образования, обработки, утилизации и (или) обезвреживания, размещения ТКО в разрезе зон деятельности региональных операторов по обращению с ТКО (далее – региональные операторы); 5. в таблице 3.1 раздела «Действующие объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, перегрузочные станции» проекта территориальной схемы не в полном объеме содержится информация об остаточной вместимости и дате определения остаточной вместимости ОРО; 6. в таблице 3.1 раздела «Действующие объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, перегрузочные станции» проекта территориальной схемы отсутствует информация об объектах размещения (далее – ОРО) ТКО, включенных в ГРОРО под №№ 87-00003-З00694-280815, 87-00029-Х-00449-311018; 7. в таблице 3.1 раздела «Действующие объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, перегрузочные станции» проекта территориальной схемы по ОРО ТКО, включенным в ГРОРО под №№ 87-00009-З-00421-270716, 87-00005-З-00905-121115, указана информация о возможности их эксплуатации до 2028, 2032 годов соответственно, при этом срок эксплуатации, предусмотренный проектной документацией на строительство (реконструкцию) указанных ОРО, истек; 8.1. в таблице 3.1 раздела «Действующие объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, перегрузочные станции» 8.2 таблице 4.1 раздела «Планируемые к строительству, реконструкции, выведению из эксплуатации объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, перегрузочные станции» проекта территориальной схемы отсутствует информация о плановых значениях показателей эффективности объектов обработки, наличие которой предусмотрено пунктами 8, 9 Правил № 775; 9. в таблице 4.1 раздела «Планируемые к строительству, реконструкции, выведению из эксплуатации объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, перегрузочные станции» проекта территориальной схемы не содержится информация об объектах обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО, перегрузочных станциях, планируемых к выведению из эксплуатации; 10. в таблице 5.1 раздела «Схема потоков твердых коммунальных отходов» проекта территориальной схемы не содержится информация о направлении потоков ТКО в 2025-2027 годах в зонах деятельности регионального оператора №№ 1-9, 11-24; 11. в таблице 5.1 раздела «Схема потоков твердых коммунальных отходов» проекта территориальной схемы не содержится информация о направлении потоков ТКО в 2028 году в зонах деятельности регионального оператора №№ 4, 5, 7-12, 15-17, 19-22, 24; 12. в таблице 5.1 раздела «Схема потоков твердых коммунальных отходов» проекта территориальной схемы не содержится информация о направлении потоков ТКО в 2029 году в зонах деятельности регионального оператора №№ 5, 12, 15; 13. в таблице 5.1 раздела «Схема потоков твердых коммунальных отходов» проекта территориальной схемы не содержится информация о направлении потоков ТКО в 2030-2035 годах в зоне деятельности регионального оператора № 12. 14. в разделе «Сведения о местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов» электронной модели в нарушение подпункта «б» пункта 12 Правил № 775 не содержится информация о местах (площадках) накопления ТКО в разрезе зон деятельности региональных операторов, количестве контейнеров (бункеров), используемых для крупногабаритных отходов, количестве контейнеров (бункеров) для раздельного накопления ТКО и для крупногабаритных отходов, планируемых к приобретению региональными операторами; 15. электронная модель в нарушение подпункта «д» пункта 12 Правил № 775 не содержит сведения о наименовании региональных операторов; 16. электронная модель в нарушение подпункта «е» пункта 12 Правил № 775 не содержит сведения о расчетной протяженности маршрута, доступности маршрута круглый год, расчетной массе транспортируемых ТКО, расчетной работе по транспортированию ТКО. 17. Отмечаем, что в нарушение пункта 14 Правил № 775 на интерактивной карте субъекта Российской Федерации электронной модели территориальной схемы не отображается информация о схеме потоков ТКО в объеме сведений, предусмотренных пунктом 10 Правил № 775. 18. Кроме того, в соответствии c поручением Президента Российской Федерации от 08.07.2023 № Пр-1364 по результатам проверки исполнения законодательства и решений Президента Российской Федерации по вопросам осуществления государственного экологического и санитарно эпидемиологического контроля на объектах обращения с ТКО в проекте территориальной схемы необходимо отразить информацию о мощностях и сроках ввода и вывода из эксплуатации объектов инфраструктуры, в том числе предназначенных для раздельного накопления, сбора или обработки отходов, при этом в проекте территориальной схемы указанная информация отражена не по всем объектам инфраструктуры корректно. 19. Дополнительно обращаем внимание, что проект территориальной схемы содержит перечень труднодоступных территорий Чукотского автономного округа. Пунктом 8 статьи 13.3 Федерального закона № 89-ФЗ установлено, что перечень труднодоступных территорий определяется субъектами Российской Федерации в составе территориальных схем обращения с отходами при условии, что указанный перечень согласован с российским экологическим оператором и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный экологический контроль (надзор). Порядок рассмотрения Росприроднадзором перечня труднодоступных территорий субъекта Российской Федерации, а также критерии отнесения территорий субъекта Российской Федерации к труднодоступным территориям до настоящего времени не установлены. Учитывая изложенное, согласовать перечень труднодоступных территорий Чукотского автономного округа в составе проекта территориальной схемы не представляется возможным. | 1.Не учтено, показатель по извлечению из твердых коммунальных отходов вторичных ресурсов, по обезвреживанию, по утилизации, не установлен региональным проектом «Экономика замкнутого цикла (Чукотский автономный округ)». 2. Не учтено, доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов установлена в соответствии с региональным проектом «Экономика замкнутого цикла (Чукотский автономный округ)». 3. Учтено, текстовая часть Территориальной схемы дополнена абзацем следующего содержания: «Дополнительно сообщаем, что показатель по доле обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов достигается на территории Чукотского автономного округа комплексным подходом который выражается в обработке отходов на комплексах по обращению с отходами, в зонах деятельности в которых предусмотрено строительство соответствующих комплексов, а в зонах деятельности без комплексов по обращению с отходами путём раздельного сбора отходов.». 4.Учтено. 5.Учтено. 6. Учтено. 7. Учтено. 8.1. Не учтено, на комплексном объекте «Полигон ТБО г. Анадырь» осуществляется деятельность по обработке и объект, как и проектная документация на него, отсутствуют 8.2. Учтено. 9. Учтено. 10. Не учтено, действующие объекты размещения ТКО не соответствуют установленным требованиям к объектам размещения ТКО, что препятствует указанию их в проекте Территориальной схемы в 2025-2027 гг. 11. Не учтено, действующие объекты размещения ТКО не соответствуют установленным требованиям к объектам размещения ТКО, что препятствует указанию их в проекте Территориальной схемы в 2028 году. 12. Не учтено, действующие объекты размещения ТКО не соответствуют установленным требованиям к объектам размещения ТКО, что препятствует указанию их в проекте Территориальной схемы в 2029 году. 13. Учтено. 14. Не учтено, информация содержится в объеме, предусмотренном б» пункта 12 Правил № 775. 15. Учтено. 16. Не учтено, соответствующая информация содержится в проекте Территориальной схемы. 17. Учтено. 18. Учтено. 19. Не учтено, все зоны деятельности региональных операторов на территории Чукотского автономного округа соответствуют определению труднодоступных территорий установленному Федеральным законом № 89. |
| 6. | Комитет государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа | От 05.02.2026 № 11-05/174 | 1. Обращаем внимание, что сведения по объемам ТКО в разделах «Прогнозные значения предельных тарифов», «Балансовые показатели», «Муниципальные образования» отличаются, либо отсутствуют (приложение). 2. При пересчёте годового объёма образуемых отходов из тонн в кубические метры, в соответствии с требованиями Приказа от 01.08.2022 № 204-од, с учётом установленных значений плотности, полученные данные не совпадают с показателями, указанными в разделе «Балансовые показатели». 3. Во всех зонах деятельности региональных операторов по Чукотскому АО должна применяться утверждённая методика расчёта объемов ТКО. 4. В соответствии с Основами ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами (утв. Постановлением Правительства РФ № 484 от 30.05.2026), расчетный объем ТКО определяется на основании данных о фактическом объеме и (или) массе ТКО за последний отчетный год и данных о динамике образования твердых коммунальных отходов за последние 3 года, при наличии соответствующих подтверждающих документов. Данные территориальной схемы используются в случае отсутствия подтверждённых фактических данных. Таким образом, использование в проекте территориальной схемы расчётных объёмов, существенно отклоняющихся от подтверждённых фактических данных, противоречит установленному порядку. 5. Таким образом, использование в проекте территориальной схемы расчётных объёмов, существенно отклоняющихся от подтверждённых фактических данных, противоречит установленному порядку. 6. Сведения о «НВВ всего, тыс. руб.» в разделе «Прогнозные значения предельных тарифов» не являются результатом суммирования составляющих расходов (итогом всех заявленных затрат). 7. Величина единых тарифов на услугу регионального оператора определяется путём деления необходимой валовой выручки на объём отходов. При пересчете тарифов в период с 2027 по 2035 годы, на основании предоставленных исходных данных, были получены значения, которые существенно отличаются от данных в электронной модели. 8. Также полагаем, неприемлемо применять метод индексации при формировании данных на перспективу о количестве отходов, необходимой валовой выручки и единых тарифов на услугу регионального оператора. | 1.Учтено. 2. Не учтено, приказом 01.08.2022 № 204-од установлена плотность отходов, образованных у населения, при этом в балансовых показателях по зонам деятельности региональные операторы указывают весь объем отходов, образованный у населения и юридических лиц. При этом приказом от 30.06.2022 № 163-од для каждой категории юридических лиц установлена своя плотность образуемых отходов. 3.Учтено. 4.Учтено. 5.Учтено. 6.Учтено. 7.Учтено. 8.Учтено. |
| 7. | Администрация городского округа Анадырь | от 04.02.2026 № 06-07/253 | Замечаний и предложений не имеется. |  |
| 8. | Администрация Анадырского муниципального округа | от 05.02.2026 № 01-20/353/01-10 | Замечаний и предложений не имеется. |  |
| 9. | Администрация муниципального образования Билибинский муниципальный район Чукотского автономного округа | от 06.02.2026 № 01-02-07/421 | Замечаний и предложений не имеется. |  |
| 10. | Администрация муниципального округа Певек | от 03.02.2026 № 469-7219/01-20 | Замечаний и предложений не имеется. |  |
| 11. | Администрация Провиденского муниципального округа | от 05.02.2026 № 328 | Замечаний и предложений не имеется. |  |
| 12. | Администрация муниципального округа Эгвекинот | от 05.02.2026 № А01-31/2026-457 | Замечаний и предложений не имеется. |  |
| 13. | Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район | от 02.02.2026 № 04-02-04/384 | Замечаний и предложений не имеется. |  |
| 14. | Муниципальное унитарное предприятие «Айсберг» | от 28.01.2026 № 177 | Замечаний и предложений не имеется. |  |
| 15. | Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Билибинского муниципального района | от 28.01.2026 № 04/04-466 | Замечаний и предложений не имеется. |  |
| 16. | Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Иультинское» | от 05.02.2026 № 01-09/426 | Замечаний и предложений не имеется. |  |
| ПРИМЕЧАНИЯ: ТКО – твердые коммунальные отходы Территориальная схема – территориальных схемах обращения с отходами производства и потребления на территории Чукотского автономного округа Правила № 775 – Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июня 2024 г. № 775 «О территориальных схемах обращения с отходами производства и потребления» Федеральный закон № 89 – Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» |  |  |  |  |